Nazwa i adres Jednostki Projektowej: PRO-DESIGNERS mgr inż. Łukasz Kotulski 80-175 Gdańsk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1 NIP 511-022-82-96 REGON 142027983 tel.: +48 607 125 664 www : www.pro-designers.pl email : biuro@pro-designers.pl

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Ryjewo ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo Tel. 552774270, Fax. 552774321 http://www.ryjewo.pl

Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn”. Oznakowanie szlaku rowerowego na terenie Gminy Ryjewo.

Adres, drogi wojewódzkie, obręby i nr ewidencyjne działek: Inwestycja znajduje się na terenie: województwa pomorskiego, powiat kwidzyński, Gmina Ryjewo JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 2.0005; Obręb: 0005 Działki: 108 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 2.0009; Obręb: 0009 Działki: 204, 7, 3 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 2.0002; Obręb: 0002 Działki: 409, 412, 414/1, 415 Drogi wojewódzkie: 525, 605

Nazwa tomu: Opracowanie Związane

Nazwa teczki / Nazwa opracowania: Stała Organizacja Ruchu

Branża: Drogowa

| Data opracowania 02/2017 | Nr tomu: I | Nr teczki: 1 |
| --- | --- | --- |

| Zespół projektowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcja: | Branża: | Imię i nazwisko: | Specjalność i nr uprawnień: | Podpis: |
| Opracował |  | tech. Marcin Potrzebowski |  |  |

SPIS ZAWARTOŚCI

Tom I.

Teczka 1.

Stała Organizacja Ruchu

CZĘŚĆ OPISOWA	3

I.	OPIS TECHNICZNY	3

1.	INFORMACJE OGÓLNE	3

1.1.	Podstawa opracowania	3

1.2.	Przedmiot opracowania	3

1.3.	Zakres opracowania	3

1.4.	Lokalizacja inwestycji	3

1.5.	Cel inwestycji	3

1.6.	Etapy realizacji inwestycji	3

2.	STAN ISTNIEJĄCY	4

2.1.	Układ komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu	4

3.	MATERIAŁY WYJŚCIOWE	4

4.	STAŁA ORGANIZACJA RUCHU	5

4.1.	Opis stałej organizacji ruchu	5

4.2.	Oznakowanie pionowe	5

4.3.	Posadowienie znaków w gruncie	7

4.4.	Istniejące uwarunkowania realizacyjne	9

OPINIE I ZATWIERDZENIA	10

CZĘŚĆ GRAFICZNA	16

# CZĘŚĆ OPISOWA

## OPIS TECHNICZNY

### INFORMACJE OGÓLNE

#### Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Gmina Ryjewo, ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo na podstawie umowy zawartej pomiędzy Inwestorem, a  firmą PRO-DESIGNERS mgr inż. Łukasz Kotulski.

#### Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycją celu publicznego polegająca na zmianie projektu stałej organizacji ruchu, poprzez wykonanie oznakowania szlaku rowerowego na terenie Gmina Ryjewo.

#### Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje dokumentację techniczną zmiany stałej organizacji ruchu.

Zakres dokumentacji obejmuje zmianę stałej organizacji ruchu na terenie Gminy Ryjewo, na którą składa się:

- wykonanie oznakowania pionowego szlaku rowerowego na terenie Gminy Ryjewo

#### Lokalizacja inwestycji

Powyższa inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, powiecie kwidzyńskim, gminie Ryjewo.

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na następujących nieruchomościach:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 2.0005;

Obręb: 0005 Działki: 108

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 2.0009;

Obręb: 0009 Działki: 204, 7, 3

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 2.0002;

Obręb: 0002 Działki: 409, 412, 414/1, 415

W celu realizacji omawianej inwestycji nie przewiduje się podziału nieruchomości.

#### Cel inwestycji

Głównym, bezpośrednim celem inwestycji jest oznakowanie szlaku rowerowego na terenie Gminy Ryjewo, w celu zwiększenia atrakcyjności gminy i zwiększenia dostępu niewykorzystywanych do tej pory terenów. Inwestycja ma na celu stworzenie szlaku rowerowego, który będzie łączył się z innym inwestycjami wykonywanymi przez inne podmioty, co doprowadzi do stworzenia sieci dróg rowerowych o znaczeniu ogólnopolskim.

#### Etapy realizacji inwestycji

Inwestycja będzie realizowana w jednym etapie.

### STAN ISTNIEJĄCY

#### Układ komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu

Planowana inwestycja położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej oraz dróg wojewódzkich i gminnych, w związku z powyższym zachowuje się powiązanie przedsięwzięcia z istniejącą siecią drogową.

Droga wojewódzka 525: arkusz od 2.1 do 2.3

Droga wojewódzka 605: arkusz od 2.3 do 2.12

Na arkuszu 2.3 znajduje się skrzyżowanie dróg wojewódzkich 525 i 605.

Na przedmiotowych odcinkach dróg, na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 roku na drogach wojewódzkich, ustalono kategorie ruchu KR1.

Generalny pomiar ruchu przedstawiono poniżej:

| Numer punktu pomiarowego 2015 | Numer drogi | Opis odcinka |  |  |  | SDRR poj. silnik. ogółem | Rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pikietaż |  | Długość (km) | Nazwa odcinka |  | Motocykle | Sam. osob. mikrobusy | Lekkie sam. ciężarowe (dostawcze) | Sam. ciężarowe |  | Autobusy | Ciągniki rolnicze |
|  |  | Pocz. | Końc. |  |  |  |  |  |  | bez przycz. | z przycz. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 22831 | 605 | 0.0 | 10.012 | 10.012 | PIEKŁO - DW 525 / SZKARADOWO | 524 | 2 | 447 | 39 | 15 | 13 | 7 | 1 |
| 22821 | 525 | 0,0 | 9.447 | 9.447 | SRACJA KOLEJOWA RYJEWO-DW518 /JANOWO/ | 524 | 2 | 447 | 39 | 15 | 13 | 7 | 1 |

### MATERIAŁY WYJŚCIOWE

[1].	Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem – Gmina Ryjewo, a  PRO-DESIGNERS mgr inż. Łukasz Kotulski.

[2]. 	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

[3]. 	Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część I – GDPP, Warszawa 2001r.

[4].	Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dn. 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393).

[5].	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z załącznikami nr 1-4 (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

[6].	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729).

[7].	Wizja lokalna

[8].	Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500.

[9]. 	Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkań koordynacyjnych i rozmów telefonicznych.

### STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

#### Opis stałej organizacji ruchu

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zmianę stałej organizacji ruchu poprzez wykonanie oznakowania pionowego dla szlaku rowerowego na terenie Gminy Ryjewo. Stałą organizację ruchu przedstawiono na Rys. 2.1 – 2.12 Plan Sytuacyjny części graficznej opracowania.

#### Oznakowanie pionowe

Tarcze znaków winne być wielkości średniej (S) z folią typu II.

Znaki należy ustawić z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Tarcze znaków montować na wysokości 2 m od trawnika do dolnej krawędzi lica znaku lub 2,20 m od nawierzchni chodnika do dolnej krawędzi lica znaku.

Znaki pionowe należy umieścić tak, aby odległość znaku od krawędzi drogi była nie mniejsza niż 0,5 m. Odległość znaku od drogi mierzy się w poziomie od krawędzi drogi (wystający krawężnik) do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku.

Dokładną lokalizację oznakowania pionowego przedstawiono na Rys. 2.1 – 2.12 Plan Sytuacyjny części graficznej opracowania.

Dla przedmiotowego oznakowania trasy rowerowej, należy wykonać również oznakowanie atrakcji turystycznych, miejsc postojowych oraz tablic ostrzegawczych. W związku z powyższym projektuje się ustawienie znaków do następujących atrakcji turystycznych i miejsc postojowych :

Rys.2.1. : Miejsce postojowe 2km						1 sztuki

Rys.2.3. : Miejsce postojowe						2 sztuki

Rys.2.6. : Dolina Dolnej Wisły				 		2 sztuki

Rys.2.7. : Cmentarze menonickie w Barcicach				2 sztuki

Rys.2.11. : Zespół śluz z XIX w. 1 km					2 sztuki

Rys.2.12. : Zespół śluz z XIX w. 100 m					2 sztuki

Rys.2.12. : Miejsce postojowe						2 sztuki

Przykładowa grafika

Przykładowa grafika

Przykładowa grafika

Celem budowy trasy R-9 jest uzyskanie statusu Euro Velo. W związku z tym trasa taka wymaga odpowiedniego oznakowania. W związku z powyższym ostateczny numer szlaku, kolor bądź grafika na znakach R-4 będą uszczegółowione na etapie postępowania przetargowego. Dotyczy to treści zawartej w polu znaku przewidzianym na kolor/logo/nazwę/numer szlaku.

Zestawienie oznakowania pionowego :

| Nazwa | Stan | Szt. |
| --- | --- | --- |
| R-4 | prj | 20 |
| Miejsca postojowe | prj | 5 |
| R-4b | prj. | 4 |
| E-10 | prj | 5 |
| E-12 | prj | 2 |
| R-4c | prj | 5 |
| A-24 | prj | 5 |
| C-9 | ist | 2 |
| E-2a | ist | 4 |
| E-17a | Ist | 7 |
| E-4 | ist | 2 |
| A-7 | ist | 2 |
| A-3 | ist | 2 |
| T-2 | ist | 2 |
| E-18a | Ist | 6 |
| D-43 | ist | 1 |
| R-3 | lkw | 1 |
| R-2 | lkw | 3 |
| R-2a | lkw | 1 |
| RAZEM | prj | 46 |
| RAZEM | ist | 28 |
| RAZEM | lkw | 5 |

#### Posadowienie znaków w gruncie

#### Istniejące uwarunkowania realizacyjne

Wały przeciwpowodziowe

Przedmiotowy szlak rowerowy przebiega na części odcinka po wałach przeciwpowodziowych. W związku z tym należy uzgodnić przedmiotowe opracowanie z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego oraz uzyskać odstępstwo zwalniające od zakazu określonego w art. 88n ust.1 ustawy Prawo Wodne – punkt mówiący o rozkopywaniu wałów, wbijania słupów, ustawiania znaków przez nieupoważnione osoby.

Rozwiązanie posadowienia znaków przedstawione w punkcie 4.3 nie naruszy struktur istniejącego gruntu gdyż prace będą wykonane wiertnicą ręczną lub łopata, głębokość na jakiej będzie posadowiony znak wynosi 70cm, przekrój wykopy 20x20cm.

Zagęszczenie projektowanych znaków w obrębie wałów przeciwpowodziowych jest niskie.

| Zespół projektowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcja: | Branża: | Imię i nazwisko: | Specjalność i nr uprawnień: | Podpis: |
| Opracował | Drogowa | tech. Marcin Potrzebowski |  |  |

Data opracowania 02/2017

# OPINIE I ZATWIERDZENIA

# CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys. 1.			Plan Orientacyjny				Skala 1:25 000

Rys. 2.1 – 2.12		Plan Sytuacyjny				Skala 1:500