Załącznik

do Uchwały NR V/25/11

Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 25 marca 2011r.

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

DLA GMINY KWIDZYN

NA LATA 2011 - 2014

Kwidzyn, marzec 2011r.

SPIS TREŚCI

Rozdział 1. Wprowadzenie.	2

Rozdział 2. Cel programu	3

Rozdział 3. Charakterystyka gminy Kwidzyn	4

Rozdział 4. Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego	5

Rozdział 5. Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest oraz obowiązki z nich wynikające	7

Rozdział 6. Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Kwidzyn.	12

Rozdział 7. Finansowe aspekty realizacji programu	13

Rozdział 8. Perspektywy czasowe realizacji programu	14

Rozdział 9. Harmonogram rzeczowy realizacji zadania	18

Rozdział 10. Podsumowanie	18

Załączniki:

Załącznik Nr 1. Wykaz podstawowych aktów prawnych regulujących postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest	19

Załącznik Nr 2. Informacje o przedsiębiorcach posiadających zatwierdzone programy gospodarki odpadami 	24

# Rozdział 1. Wprowadzenie.

Na świecie znanych jest ponad 5 tys. wyrobów, do produkcji których używano azbestu. Są to głównie wyroby stosowane w budownictwie jako pokrycia dachowe, osłony elewacyjne ścian, przewody kominowe, rury wodociągowe i kanalizacyjne oraz elementy izolacyjne. Azbest wykorzystywany był również między innymi przy produkcji sprzętu gospodarstwa domowego, np. kuchenek, piecyków elektrycznych i gazowych, opiekaczy, suszarek do włosów oraz siatek azbestowych. Surowca tego używano także do produkcji farb, pokostów, klejów, smarów, płytek i wykładzin podłogowych oraz koców gaśniczych.

W Polsce nie występują złoża azbestu nadające się do górniczej eksploatacji. Azbest stosowany dawniej do produkcji w naszym kraju importowano głównie z byłego ZSRR i Kanady. W latach 70 ubiegłego wieku sprowadzano do kraju ok. 100 tys. ton azbestu rocznie, który wykorzystywano przede wszystkim (ok. 85 %) do wyrobu materiałów budowlanych, pokryć dachowych oraz elewacji budynków. Szacuje się, że na dachach i fasadach budynków oraz w obiektach przemysłowych zamontowanych jest blisko 
1 350 mln m2 płyt azbestowych, z czego blisko 90 % stanowią dachowe płyty faliste, zwane popularnie eternitem. W 1980 r. z płyt azbestowo-cementowych wykonanych było ok. 45 % pokryć dachowych i fasadowych. Po 15 latach udział tych płyt w nowobudowanych pokryciach dachowych zmniejszył się o 30 %. Znaczącą pozycję w bilansie wyrobów azbestowych stanowią znajdujące się w ziemi i budynkach rury azbestowo-cementowe. Szacuje się, że jest ich ok. 600 tys. ton. Znaczna ilość wyrobów azbestowych 
(ok. 60 tyś. ton) stosowana jest w hutnictwie i przemyśle ceramicznym. Masę będących 
w użyciu wyrobów małogabarytowych, takich jak uszczelki, kształtki, okładziny hamulcowe czy wyroby włókiennicze, ocenia się na 100 tys. ton.

Opracowanie niniejszego dokumentu jest elementem niezbędnym dla realizacji 
przez gminę Kwidzyn zapisów zawartych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu 
na lata 2009 – 2032”, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 14 lipca 2009 roku. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 jest dokumentem zastępującym „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 mają 2002 roku. Program ten podtrzymuje jednakże zawarte w nim założenia i cele, stosownie do których gminy realizują m.in. zadania 
w zakresie: przygotowania i aktualizacji programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, gromadzenia informacji o wyrobach zawierających azbest, edukacji 
w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobu bezpiecznego ich usuwania. Gminy ponadto winny współpracować 
z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kwidzyn na lata 2011 - 2014 stanowi kontynuację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kwidzyn na lata 2007 – 2010.

Priorytetowym założeniem opracowania obecnego programu było dokonanie aktualizacji danych i informacji zawartych w programie na lata 2007 - 2010 w celu dostosowania ich do zmieniających się warunków oraz wymogów prawnych, technologicznych i finansowych. Zważywszy na powyższe założenie koniecznym było dokonanie modyfikacji przyjętego wcześniej dokumentu.

Potrzeba opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kwidzyn na lata 2011 – 2014 wynika z konieczności kontynuacji podjętych w 2007 roku przez gminę działań mających na celu całkowite usunięcie z jej terenu wyrobów zawierających azbest do końca 2032 roku.

# Rozdział 2. Cel programu.

Celem Programu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z otoczenia człowieka oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie. Realizacja przyjętego celu doprowadzi do likwidacji na terenie gminy Kwidzyn negatywnego oddziaływania wyrobów zawierających azbest na zdrowie człowieka oraz środowisko naturalne. Osiąganie założonego celu wspierane będzie również poprzez zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców na temat azbestu, jego bezpiecznego użytkowania 
i usuwania, stworzenie sprzyjających warunków usuwania wyrobów azbestowych w okresie działania programu, jak i prowadzenie monitoringu powstawania odpadów azbestowych 
i gospodarki nimi.

W programie opisano ogólne mechanizmy oraz zasady pomocy, której Gmina Kwidzyn zamierza udzielić osobom decydującym się na usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynków lub budowli. Pomoc ta ma na celu zachęcić do podejmowania tego rodzaju działań oraz zmniejszyć ryzyko związane z nieprawidłowym ich wykonaniem 
lub wykonaniem przez podmioty nie posiadające stosownych zezwoleń oraz przeszkolenia.

Rozdział 3. Charakterystyka gminy Kwidzyn.

Gmina Kwidzyn jest gminą wiejską położoną w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w powiecie kwidzyńskim. Gmina leży wokół miasta Kwidzyna. Zachodnią granicę Gminy stanowi rzeka Wisła. Ponadto Gminy Kwidzyn graniczy z gminami: Gardeja, Prabuty, Ryjewo i Sadlinki. Gminę Kwidzyn zamieszkuje 10 836 osób (stan 
na dzień 31. 12. 2010r.), w tym 5529 mężczyzn i 5307 kobiet. Na terenie gminy znajdują się 33 zamieszkałe miejscowości, z których największe to Rakowiec (1420 mieszkańców), Mareza (1194), Tychnowy (718), Korzeniewo (697), Licze (518) i Górki (480).

Gmina Kwidzyn jest największą i najliczniejszą gminą wiejską na terenie powiatu kwidzyńskiego. Posiada duże możliwości rozwoju rolniczego, przemysłowego 
i turystycznego. Położona jest w obrębie dwóch jednostek fizyczno – geograficznych: północnej części Doliny Dolnej Wisły i Pojezierza Iławskiego.

Północną część Doliny Dolnej Wisły stanowi Dolina Kwidzyńska. Ma ona około 40 km długości, 6 do 9 km szerokości i powierzchnię ok. 400 km2. Dolina Kwidzyńska jest właściwym przełomem Wisły przez pas moren Pojezierza Wschodniopomorskiego. Wisła płynie bliżej lewego brzegu doliny, podczas gdy pod prawym brzegiem równolegle 
do niej płynie rzeka Liwa, która zasila Nogat.

Pojezierze Iławskie znajduje się po wschodniej stronie Doliny Dolnej Wisły. Swoim zasięgiem obejmuje obszar o powierzchni 4 230 km2. Pojezierze to cechuje się znaczną ilością jezior, wśród których do największych można zaliczyć między innymi jezioro Dzierzgoń.

W ogólnej powierzchni gminy Kwidzyn grunty orne stanowią 56,1% (11 615 ha), lasy 
i grunty leśne 22,07% (4 570 ha), a pozostałe grunty i nieużytki – 12,9% (2 689 ha).

Na terenie gminy znajdują się liczne obszary i obiekty chronione. Są nimi:

- Obszary chronionego krajobrazu:

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kwidzyńskiej - powierzchnia 1 597 ha. 
Jest to część tzw. Żuław Kwidzyńskich w dolinie Dolnej Wisły;

- Ryjewski Obszar Chronionego Krajobrazu - powierzchnia 3 065 ha, zajmuje zbocza doliny Wisły i jej strefę krawędziową;

- Sadliński Obszar Chronionego Krajobrazu - powierzchnia 6 879 ha;

- Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu - powierzchnia 2 909 ha, stanowi fragment pojezierza Iławskiego. Są tu tereny o dużych wartościach turystyczno –rekreacyjnych.

- Pomniki przyrody:

- dąb szypułkowy (Quercus robur) w miejscowości Brokowo na gruntach ZR Ośno, 
przy skrzyżowaniu drogi do Ośna z drogą polną,

- dąb szypułkowy (Quercus robur) w miejscowości Kamionka, 100 m od młyna, 
przy drodze polnej prowadzącej do lasu,

- dąb szypułkowy (Quercus robur) grupa 3 szt. w miejscowości Kamionka, przy drodze do młyna,

- buk pospolity (Fagus sylvatica) na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn, leśnictwa Trzciana w oddz. 118 d,

- dąb szypułkowy (Quercus robur) w miejscowości Grabówko, na terenie posesji nr 36,

- dąb szypułkowy (Quercus robur) w miejscowości Grabówko na terenie posesji nr 36,

- topola biała (Populus alba) 2 szt. w miejscowości Mareza, po prawej stronie szosy Opalenie – Kwidzyn.

- Obszar Natura 2000:

Rada Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XXXII/192/05 z dnia 25 października 2005r. zaopiniowała pozytywnie projekt obszarów Natura 2000 na terenie gminy Kwidzyn 
w odniesieniu do części Specjalnego Obszaru Ochrony PLH 220033 „Dolna Wisła” pod warunkiem uwzględnienia w Standardowym Formularzu Danych NATURA 2000 w punkcie 6 – Działalność człowieka na terenie obszaru i w jego otoczeniu i inne czynniki wpływające na ten obszar, realizacji inwestycji, niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju gminy i regionu. Na terenie gminy funkcjonuje Obszar Specjalnej Ochrony PLB 0400003 „Dolina Dolnej Wisły”.

# Rozdział 4. Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego.

- Azbest to nazwa minerału włóknistego występującego w przyrodzie, który wykazuje znaczną wytrzymałość na rozciąganie, źle przewodzi ciepło, ma właściwości dźwiękochłonne i jest względnie odporny na działanie czynników chemicznych.

- Te właściwości azbestu sprawiły, że stał się on materiałem bardzo rozpowszechnionym w naszym otoczeniu, znajdując zastosowanie przy wytwarzaniu całej gamy wyrobów przemysłowych, jak i produktów używanych w życiu codziennym.

- Wśród wyrobów azbestowych można wydzielić dwie grupy produktów:

- „wyroby miękkie” - których gęstość objętościowa jest mniejsza niż 1000 kg/m3, to słabo związane produkty azbestowe o wysokim (ponad 60 %) udziale azbestu w produkcie oraz niskiej zawartości substancji wiążącej, do których zaliczamy między innymi: tynki, maty, płyty azbestowe, materiały izolujące, papy;

- „wyroby twarde” - których gęstość objętościowa jest większa niż 1000 kg/m3, zawierające wysoki udział substancji wiążącej, zaś niski (poniżej 15 %) udział azbestu, 
do których należą płyty faliste i płaskie, rury wodociągowe, elementy kanalizacji. Spójność włókien azbestowych w tych wyrobach jest tak wysoka, że praktycznie nie uwalniają 
się one do środowiska (wyjątkiem jest obróbka np. cięcie lub proces niszczenia mechanicznego wyrobu).

- Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie jednak pojawia się wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwości uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia. Do sytuacji takich dochodzi najczęściej w wyniku poddawania elementów azbestowych obróbce mechanicznej, jak również wskutek naruszania struktury wyrobu spowodowanej naturalnym starzeniem się materiału oraz pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych.

- Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na świecie. W związku z tym, azbest znajduje się w wykazie opracowanym 
przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna 
o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Badania naukowe udowodniły, 
że azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia w następstwie długotrwałego narażania dróg oddechowych na wdychanie jego włókien.

- Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, 
czyli takie, które mogą występować w postaci trwałego aerozolu w powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do organizmu. Są one dłuższe od 5 mikrometrów, mają grubość nie większą niż 3 mikrometry i stosunek długości do średnicy mniejszy niż 3:1. Włókna te wdychane do pęcherzyków płucnych, nie mogą już być wydalone. Ich szkodliwe działanie może ujawnić się dopiero po wielu latach w postaci następujących schorzeń: pylica azbestowa (azbestoza), międzybłonniaki opłucnej i rak płuc. Im więcej jest włókien 
w powietrzu, którym oddychamy, tym większe jest ryzyko zachorowania na choroby wywołane azbestem.

# Rozdział 5. Przepisy prawne dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest oraz obowiązki z nich wynikające.

Od 1997 r. w na terenie Polski obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania wyrobów zawierających azbest. Zakaz taki wprowadzono ustawą z 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. 2004. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.). W następnych latach wprowadzono szereg kolejnych aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) regulujących kwestie związane z postępowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Szczegółowy ich wykaz zawiera załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. Uzupełnieniem aktów prawnych w przedstawionym zakresie jest „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 
14 lipca 2009 roku oraz lokalne programy usuwania azbestu realizowane przez gminy, powiaty i województwa.

- Polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w użytkowanych budynkach, instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku. W sposób szczegółowy określa również wymagania dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami azbestowymi, obowiązki organów administracji, a także właścicieli i zarządców nieruchomości w tym zakresie 
oraz obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Podstawowe obowiązki organów samorządowych, właścicieli i zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w wyniku, której powstają odpady zawierające azbest, przedstawiono poniżej.

Należy również podkreślić, iż istnieje szereg aktów prawnych regulujących tematykę związaną z azbestem wydanych przez instytucje Unii Europejskiej.

- Obowiązki organów samorządowych (gminy, powiatu i województwa):

- opracowanie, przyjęcie i aktualizacja planu gospodarki odpadami (z uwzględnieniem problematyki usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest),

- gromadzenie informacji przekazywanych przez osoby fizyczne (właścicieli i zarządców nieruchomości) o wyrobach zawierających azbest oraz okresowe przekazywanie ich marszałkowi województwa,

- przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, 
w tym azbestu,

- zatwierdzanie programów gospodarki odpadami (w tym odpadami zawierającymi azbest),

- udzielanie zezwoleń na transport odpadów niebezpiecznych (w tym azbestu).

Zgodnie z założeniami przyjętymi w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032, do zadań samorządu gminnego należą zadania z zakresu:

- przygotowywania i aktualizacji programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami,

- organizowania szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm,

- organizowania usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawartych w programie;

- inspirowania właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych 
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

- współpracy z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest, w szczególności w zakresie lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest,

- współpracy z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych 
oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest,

- współpracy z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację programu;

- współpracy z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).

Obowiązki   właścicieli,  zarządców   lub   użytkowników nieruchomości:

- kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach, urządzeniach budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest,

- sporządzenie z przeprowadzonej kontroli oceny stanu i bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz przechowywanie tej oceny łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia,

- sporządzenie (corocznie) planu kontroli jakości powietrza obejmującej pomiar stężenia azbestu, dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest lub wyroby zawierające azbest,

- przegląd i oznakowanie, w sposób przewidziany przez prawo, miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,

- sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury,

- sporządzenie i przedłożenie marszałkowi województwa (dotyczy przedsiębiorców) 
lub wójtowi gminy (dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami) 
oraz coroczna aktualizacja informacji o wyrobach zawierających azbest,

- zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z przepisami budowlanymi.

Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest:

- uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, wydawanej przez organy określone w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach 
(t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

- przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób kierujących lub nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:

- identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też 
na podstawie badań przeprowadzonych przez laboratorium wyposażone w sprzęt umożliwiający ich prawidłową analizę i zdolne do stosowania odpowiedniej techniki identyfikacyjnej,

- informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

- zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza,

- posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu,

- wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac,

- zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania w sposób określony w § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr. 71, poz. 649 ze zm.),

- złożenie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz 
o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

Wykonawcy prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest zobowiązani są usunięte z obiektów lub budynków oraz urządzeń lub instalacji wyroby zawierające azbest należycie przetransportować (w sposób uniemożliwiający emisję włókien azbestu do środowiska) na składowisko odpadów  przeznaczone do składowania wyrobów zawierających azbest w celu ich unieszkodliwienia poprzez zdeponowanie względnie składowania.

W Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Kwidzyn podjętym uchwałą Rady Gminy Kwidzyn Nr XXIII/150/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kwidzyn na lata 2008 – 2011 ustanowiono zapisy w świetle, których wyroby zawierające azbest oraz odpady takich wyrobów powstałe na skutek prowadzonych prac demontażu będą deponowane w kwaterze z przeznaczeniem do deponowania odpadów zawierających azbest. Kwatera przeznaczona na ten cel znajduje się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej.

Warunkiem koniecznym bezpiecznego dla ludzi i środowiska użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest jest rzetelnie sporządzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i ocena ich stanu, określająca, w zależności od rodzaju, stanu i sposobu zastosowania azbestu, stopień pilności wymiany wyrobów zawierających azbest.

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania 
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr. 8, poz. 31) oraz w wyżej przywołanym rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, założono wykonanie inwentaryzacji poprzez sporządzenie spisu z natury 
oraz dokonanie oceny stanu wyrobów zawierających azbest.

Stosownie do zapisów § 10 w/w rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których 
były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmują wyniki inwentaryzacji w informacji o wyrobach zawierających azbest, zobligowani są tym samym do przekazywania tej informacji marszałkowi województwa, 
zaś osoby fizyczne niebędący przedsiębiorcami przedkładają przedmiotową informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Przepisy w sposób bezpośredni nie precyzują, kto może być wykonawcą prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, biorąc jednak pod uwagę obowiązki, jakie postawiono przed wykonawcą, wnioskować należy, że tego typu prace powinna wykonywać wyspecjalizowana jednostka posiadająca stosowne zezwolenia oraz wyposażenie techniczne i socjalne zapewniające prowadzenie prac oraz odpowiednie zabezpieczenie pracowników i środowiska przez narażeniem na działanie azbestu.

W przypadkach nieprzestrzegania nałożonych na jednostki organizacyjne i osoby fizyczne obowiązków w zakresie bezpiecznego wykorzystania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz obowiązków sprawozdawczości w tym zakresie mają zastosowanie zapisy tytułu VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150). Przewidują one w takich przypadkach odpowiedzialność karną tj. kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny orzekane na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz odpowiedzialność administracyjną poprzez wstrzymanie prowadzonej przez podmiot korzystający ze środowiska bądź osobę fizyczną działalności powodującej pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi.

Ponadto do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko, w tym również powstałe w wyniku postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

# Rozdział 6. Informacje o stanie i ilości wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy Kwidzyn.

# Obowiązek wykonania oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest spoczywa na właścicielu, użytkowniku wieczystym bądź zarządcy nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest.

Stosownie do zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest istnieją trzy stopnie pilności prac związanych z bezpiecznym użytkowaniem wyrobów zawierających azbest:

  - I stopień pilności – wynik oceny stanu od 120 punktów. Wymagane pilne usunięcie wyrobu z obiektu. Wyrób jest w złym stanie, widoczne są pęknięcia czy odłamane elementy,

  - II stopień pilności – wynik oceny stanu od 95 do 115 punktów. Wymagana ponowna ocena stanu w terminie do 1 rok. Wyrób jest w dobrym stanie technicznym, 
nie są widoczne uszkodzenia i pęknięcia,

  - III stopień pilności – wynik oceny stanu do 90 punktów. Wymagana ponowna ocena 
w terminie do 5 lat. Wyrób zawierający azbest jest w bardzo dobrym stanie technicznym, nie posiada widocznych uszkodzeń, jego powierzchnia jest jednorodna.

Znacząca większość ok. 85 % wyrobów zawierających azbest znajdujących 
się na terenie gminy Kwidzyn posiada II stopień pilności, czyli wymaga ponownej oceny 
w terminie do jednego roku. Ponownej oceny w terminie do pięciu lat, czyli III stopień pilności posiada ok. 10 % wyrobów, zaś pilnego usunięcia (I stopień pilności) wymaga ok. 5% wyrobów zawierających azbest. Stopień pilności usunięcia wyrobu można zmienić poprzez odpowiednie jego zabezpieczenie np. przez pomalowanie pokryć dachowych.

W trakcie realizacji programu niezbędnym jest położenie nacisku na usunięcie 
w pierwszej kolejności tych wyrobów zawierających azbest, które posiadają I stopień pilności.

Na podstawie informacji o wyrobach zawierających azbest zgłoszonych do Wójta Gminy Kwidzyn przez właścicieli i zarządców nieruchomości oraz w oparciu o prowadzoną 
w 2009 roku inwentaryzację określono ilości oraz miejsca występowania takich wyrobów 
na terenie gminy.

Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest sporządzono w oparciu o spis 
z natury. Z zebranych danych wynika, iż na terenie gminy Kwidzyn (według stanu 
na dzień 31 grudnia 2010r.), znajduje się ok. 143 000 m2 pokryć dachowych zawierających azbest oraz ok. 12 571 mb wyrobów w postaci rur sieci wodociągowej. Stanowi to masę 
ok. 2 288 ton wyrobów zawierających azbest stosowanych jako pokrycia dachowe oraz 
ok. 503 ton wyrobów zawierających azbest stosowanych jako rury sieci wodociągowej (założono, iż 1 m2 dachu eternitowego waży w przybliżeniu 16 kg, zaś 1 mb. rury waży 
40 kg).

Łącznie na terenie gminy Kwidzyn zinwentaryzowano ok. 2 791 ton (Mg) wyrobów zawierających azbest. Ustalono, iż w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy przypada 
ok. 258 kg takich wyrobów.

Ewidencja właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów budowlanych, w których występują elementy zawierające azbest prowadzona jest przez samodzielne stanowisko 
ds. gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w Urzędzie Gminy Kwidzyn. 
Z analizy danych w ewidencji wynika, iż na terenie gminy Kwidzyn dominują wyroby zawierające azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych falistych, stanowi to ok. 91 %, pozostała ilość azbestu występuje w rurociągach.

# Rozdział 7. Finansowe aspekty realizacji programu.

W programie zakłada się, że usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie 
się odbywać w latach 2011 – 2014 ze wsparciem finansowym ze strony Gminy Kwidzyn 
ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar stanowiących dochody budżetu gminy oraz ze środków pozyskanych od innych instytucji. Wsparcie dotyczyć będzie sfinansowania nie mniej niż 30 % kosztów: demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Szczegółowe warunki pomocy finansowej dla osób podejmujących się usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest określane będą corocznie w Regulaminie udzielania dotacji do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn uchwalanym przez Radę Gminy Kwidzyn do końca I kwartału roku kalendarzowego.

Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia, przyjęto następujące, jednostkowe koszty wykonania w/w usług:

- Średni koszt demontażu jednego metra kwadratowego wyrobów (płyt) zawierających azbest wynosi – 15,75 zł (brutto).

- Średni koszt transportu i unieszkodliwiania jednego metra kwadratowego zdemontowanych wyrobów (płyt) zawierających azbest wynosi – 15,57 zł (brutto).

- Łączny średni koszt metra kwadratowego usuwanych i unieszkodliwianych wyrobów zawierających azbest (płyt falistych - eternitu) wyniesie 31,32 zł/m2 (brutto).

Przy ustalaniu kosztów oparto się na informacjach uzyskanych od czterech przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie demontażu pokryć dachowych 
i transportu odpadów azbestowych, działających na rynku powiatu kwidzyńskiego (informacje pozyskiwano w okresie styczeń – luty 2011r.).

Zakładając, że realizacja programu potrwa 4 lata, a rocznie usuwane będzie 
ok. 7 500 m2 pokryć dachowych przy minimalnym 30% dofinansowaniu, średni roczny koszt realizacji programu wyniesie:

7 500 m2  x  31,32 zł/m2  = 234 900 zł

234 900 zł  x  30% dofinansowania = 70 470 zł

Rozdział 8. Perspektywy czasowe realizacji programu.

Na terenie gminy Kwidzyn (według stanu na dzień 31 grudnia 2010r.) znajduje 
się ok. 143 000 m2 pokryć dachowych zawierających azbest. Przyjmując założenie, 
iż w ciągu roku usuniętych zostanie 7 500 m2 pokryć dachowych wyliczono, że w trakcie realizacji Programu w latach 2011 - 2014 z budynków i obiektów usuniętych zostanie 
ok. 30 000 m2 pokryć dachowych zawierających azbest.

Uwzględniając perspektywy czasowe realizacji Programu opracowano trzy warianty:

- Wariant A – zwany wariantem stałym (bezpiecznym). To wariant, w którym 
nie przewiduje się procentowego wzrostu intensywności procesu usuwania pokryć dachowych zawierających azbest. W tym wariancie corocznie usuwana jest taka sama ilość m2 pokryć dachowych, jednakże usunięcie ostatnich wyrobów następuje w roku 2030, czyli przed rokiem 2032.

Czasokres usuwania pokryć dachowych zawierających azbest znajdujących 
się na terenie gminy Kwidzyn przedstawia się następująco:

| Rok realizacji | Ilość m2 do usunięcia |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planowane | Zrealizowane |
| 2011 | 7 500+ 0% | 7 500 |
| 2012 | 7 500+ 0% | 15 000 |
| 2013 | 7 500+ 0% | 22 500 |
| 2014 | 7 500+ 0% | 30 000 |
| 2015 | 7 500+ 0% | 37 500 |
| 2016 | 7 500+ 0% | 45 000 |
| 2017 | 7 500+ 0% | 52 500 |
| 2018 | 7 500+ 0% | 60 000 |
| 2019 | 7 500+ 0% | 67 500 |
| 2020 | 7 500+ 0% | 75 000 |
| 2021 | 7 500+ 0% | 82 500 |
| 2022 | 7 500+ 0% | 90 000 |
| 2023 | 7 500+ 0% | 97 500 |
| 2024 | 7 500+ 0% | 105 000 |
| 2025 | 7 500+ 0% | 112 500 |
| 2026 | 7 500+ 0% | 120 000 |
| 2027 | 7 500+ 0% | 127 500 |
| 2028 | 7 500+ 0% | 135 000 |
| 2029 | 7 500 | 142 500 |
| 2030 | 500 | 143 000 |

- Wariant B – zwany wariantem optymistycznym. To wariant, w którym przewiduje

się procentowy coroczny wzrost intensywności procesu usuwania pokryć dachowych zawierających azbest. W tym wariancie corocznie usuwana jest zwiększona ilość m2 pokryć dachowych o 5% w stosunku do roku poprzedniego.

Czasokres usuwania pokryć dachowych zawierających azbest znajdujących 
się na terenie gminy Kwidzyn przedstawia się następująco:

| Rok realizacji | Ilość m2 do usunięcia |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planowane | Zrealizowane |
| 2011 | 7 500 + 5% | 7 500 |
| 2012 | 7 875 + 5% | 15 375 |
| 2013 | 8 269 + 5% | 23 644 |
| 2014 | 8 682 + 5% | 32 326 |
| 2015 | 9 116 + 5% | 41 442 |
| 2016 | 9 571 + 5% | 51 013 |
| 2017 | 10 050 + 5% | 61 063 |
| 2018 | 10 553 + 5% | 71 616 |
| 2019 | 11 081 + 5% | 82 697 |
| 2020 | 11 635 + 5% | 94 332 |
| 2021 | 12 217 + 5% | 106 549 |
| 2022 | 12 828 + 5% | 119 377 |
| 2023 | 13 469 | 132 846 |
| 2024 | 10 154 | 143 000 |

Niniejszy wariant uwzględnia coraz liczniejsze zainteresowanie mieszkańców gminy Kwidzyn chęcią skorzystania z dofinansowania w ramach Programu.

- Wariant C – zwany wariantem realnym. To wariant, w którym przewiduje 
się procentowy wzrost intensywności procesu usuwania pokryć dachowych zawierających azbest, co 4 lata. Usuwana jest zwiększona ilość m2 pokryć dachowych o 10% w stosunku do minionych 4 lat. Niniejszy wariant opracowany został w 4 letnich okresach czasowych, podyktowane to zostało czasokresem opracowywania i aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Wariant ten uwzględnia trudności w rzeczywistym określeniu wzrostu usuwania wyrobów w konkretnych latach, uwzględnia także mniejszy wzrost zainteresowania programem mieszkańców (w stosunku do wariantu B), 
który przejawia się mniejszymi możliwościami finansowymi zarówno ze strony mieszkańców i Gminy oraz instytucji zewnętrznych.

Czasokres usuwania pokryć dachowych zawierających azbest znajdujących 
się na terenie gminy Kwidzyn przedstawia się następująco:

| Rok realizacji | Ilość m2 do usunięcia |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planowane | Zrealizowane |
| 2011 – 2014 | 30 000 | 30 000 |
| 2015 – 2018 | 33 000 | 63 000 |
| 2019 – 2022 | 36 300 | 99 300 |
| 2023 – 2026 | 39 930 | 139 230 |
| 2027 | 3 770 | 143 000 |

Uwzględniając w perspektywie czasowej promowanie programu, co z pewnością przełoży się na większe zainteresowanie mieszkańców programem oraz zważywszy 
na pogarszający się, co roku, stan wyrobów jak i większą świadomość społeczeństwa, mając jednak na względzie słabą kondycję finansową mieszkańców należy uznać, iż najbardziej rzeczywistym wariantem do realizacji przez gminę Kwidzyn będzie wariant C. Należy zatem stwierdzić, iż intensywność procesu usuwania wyrobów zawierających azbest przy realizacji wariantu pośredniego i tak będzie odnotowywała tendencję rosnącą. Oznacza to wzrost ilości usuwanych corocznie pokryć dachowych zawierających azbest. Porównując dwa najbliższe różniące się przedziały czasowe w wariantach A i C można zauważyć, iż wzrost 
w wariancie C przyczyni się do usunięcia w latach 2015 – 2018 o 3 000 m2 pokryć dachowych więcej aniżeli w wariancie A. Jednakże celem, do którego gmina Kwidzyn będzie dążyła po realizacji w danym okresie wariantu C będzie osiągnięcie założeń wynikających 
z wariantu B.

Przedstawione założenia stanowią podstawę wyliczeń, zgodnie z którymi przewiduje 
się, iż na terenie gminy Kwidzyn zakończenie procesu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, w szczególności pokryć dachowych, nastąpić powinno przy realizacji wariantu A w 2030 roku, przy realizacji wariantu C w 2027 roku, zaś przy realizacji wariantu B w 2024 roku.

W związku z powyższym, jak i z uwagi na fakt iż realizacja całościowa programu 
jest procesem rozłożonym w czasie należy brać pod uwagę potrzebę jego aktualizacji w celu dostosowania do zmieniających się warunków oraz wymogów prawnych, technologicznych 
i finansowych. Niezbędna aktualizacja następować będzie w razie stwierdzenia niezgodności z wymienionymi warunkami, jednakże program winien być aktualizowany nie rzadziej 
niż co 4 lata.

# Rozdział 9. Harmonogram rzeczowy realizacji zadania.

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie Regulaminu udzielania dotacji do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn. | Coroczna aktualizacja założeń regulaminu do końca I kwartału. |
| 2. | Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest | 20011 - 2014 |
| 3. | Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest | 20011 - 2014 |
| 4. | Monitoring i ocena realizacji programu | 20011 - 2014 |
| 5. | Aktualizacja informacji i podjęcie programu na lata 2015 - 2018 | od III kwartał 2014 do końca I kwartału 2015 |

# Rozdział 10. Podsumowanie.

Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach i technologiach będzie on elementem struktury wielu obiektów jako materiał wbudowany jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Należy pamiętać, że nie jest szkodliwa sama obecność w budynku materiałów zawierających azbest. Niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z tymi elementami na skutek, czego mogą one stać 
się niebezpieczne będąc źródłem emisji włókien azbestowych do powierza.

Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie i miejscu występowania azbestu. Pozwoli to na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat i podejmowanie przez jednostki samorządowe skutecznych działań mających na celu pomoc właścicielom obiektów w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Istotna jest również świadomość przedsiębiorców wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy pozwoli wyeliminować zagrożenie wynikające z nieprawidłowego ich prowadzenia. Z tego względu jednym z głównych celów niniejszego programu jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Zaproponowana przez Gminę forma dofinansowania dla właścicieli obiektów i urządzeń zawierających azbest, stawia jako warunek pomocy spełnienie wszystkich wymogów formalnych dotyczących informowania o tych wyrobach oraz prowadzenia prac przy usuwaniu azbestu. Upowszechnianie programu będzie skutkowało podnoszeniem świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją i usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Pozwoli to na lepsze poznanie potrzeb mieszkańców w tym zakresie oraz na precyzyjniejsze planowanie środków niezbędnych 
do wydatkowania na ten cel, a pozwoli także stopniowo wyeliminować wyroby zawierające azbest z naszego otoczenia, co jest głównym celem programu.

# Rozdział 11. Załączniki.

## Załącznik 1

Wykaz podstawowych aktów prawnych

regulujących postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest.

Ustawy:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 118 z późn. zm.).

W przypadku występowania azbestu właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeśli ich realizacja m.in. może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, pogorszenie stanu środowiska bądź pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych.

2) Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.)

Przepisy ustawy zakazują wprowadzania na polski obszar celny azbestu, wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten surowiec. Zgodnie z ustawą produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakończona we wszystkich zakładach do 28 września 1998 r., a z dniem 28 marca 1999 r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami. Do wyjątków należy azbest i wyroby zawierające azbest dopuszczone do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny spośród wyrobów określonych w załączniku nr 1 do ustawy. Wykaz tych wyrobów określa corocznie Minister właściwy do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia. Ustawa reguluje również zagadnienia związane z opieką zdrowotną pracowników, którzy mieli kontakt z azbestem.

3) Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 
(t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1222, z późn. zm.).

Ustawa reguluje problematykę dotycząca substancji i preparatów chemicznych, w tym niebezpiecznych oraz określa warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji i preparatów chemicznych, w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka 
lub na środowisko.

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

Ustawa określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Ustawa określa obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym m.in. odpadów niebezpiecznych. Ustawa reguluje postępowanie w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania, w tym składowania odpadów, a także wymagania techniczne
i organizacyjne dotyczące składowisk odpadów. Ustawa wprowadza obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Ustawa określa m.in. zakres planów gospodarki odpadami, sposób ich opiniowania sposób monitorowania, zasadę spójności planu z planem wyższego szczebla oraz określa rodzaj odpadów, które powinny być ujęte na każdym szczeblu ich opracowania.

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania 
z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Ustawa reguluje m.in. opracowanie programów ochrony środowiska, prowadzenie państwowego monitoringu środowiska, ochronę powietrza przed zanieczyszczeniem i sposób postępowania z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska, ochronę powierzchni ziemi, przeciwdziałania zanieczyszczeniom w tym: konieczność oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest oraz miejsc, w których on się znajduje, konieczność dokumentowania informacji dotyczącej 
m.in. występowania azbestu.

6) Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.).

Ustawa reguluje zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru 
i kontroli w tych sprawach. Przewóz materiałów niebezpiecznych w kraju określają przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Przepisy umowy ADR oraz ustawy określają warunki załadunku i wyładunku oraz przewozu odpadów niebezpiecznych. Wymagane są świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych wydane przez upoważnioną stację kontroli pojazdów oraz szkolenie kierowcy pojazdów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Rozporządzenia:

1) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Rozporządzenie to określa katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych 
oraz sposób klasyfikowania odpadów. Katalog odpadów dzieli odpady w zależności 
od źródła ich powstawania na 20 grup. Zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na liście odpadów niebezpiecznych w wymienionych niżej grupach i podgrupach 
z przypisanym kodem klasyfikacyjnym:

- 06 07 01* - Odpady azbestowe z elektrolizy,

- 06 13 04* - Odpady z przetwarzania azbestu,

- 10 11 81* - Odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła),

- 10 13 09* - Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo -azbestowych,

- 15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

- 16 01 11* - Okładziny hamulcowe zawierające azbest,

- 16 02 12* - Zużyte urządzenia zawierające azbest,

- 17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest.

- 17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).

3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674)

4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 1960, 
poz. 1217).

5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 124, poz. 1033).

6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).

7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r.
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 ze zm.).

8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U z 2011r. Nr 8, poz. 31).

9) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, czasu i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858 ze zm.).

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986).

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2011 ze zm.).

12) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 ze zm.).

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

14) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649 ze zm.).

15) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

16) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005r. 
w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 ze zm.).

17) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

III. ZARZĄDZENIA:

1. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz.231).

## Załącznik Nr 2

Informacje o przedsiębiorcach posiadających zatwierdzone programy gospodarki odpadami.

Stosownie do art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, 
a także przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych, 
jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami.

Ponadto zgodnie z ust. 3a omawianego art. 17 wytwórca odpadów, który jednocześnie prowadzi działalność w zakresie rozbiórki i remontów obiektów, w wyniku której powstają odpady zawierające azbest i który przetwarza te odpady w urządzeniach przewoźnych, jest obowiązany do uzyskania jednej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, obejmującej odpady powstające w wyniku rozbiórki i remontów 
oraz odpady powstałe w wyniku eksploatacji urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest.

Odnosząc się do powyższych zapisów należy wskazać, iż przedsiębiorca podejmując działalność m.in. w zakresie rozbiórki i remontów w wyniku, której powstają odpady zawierające azbest zobligowany jest do uzyskania decyzji administracyjnej zatwierdzającej program gospodarki odpadami. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym regulującym materię gospodarowania odpadami niebezpiecznymi kompetencję w sferze zatwierdzenia programu gospodarki odpadami w formie decyzji posiadają Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych oraz Marszałek Województwa w pozostałych przypadkach.

W Urzędzie Gminy Kwidzyn na stanowisku ds. gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w pokoju 31 dostępna jest lista przedsiębiorców posiadających stosowną decyzje. Lista została sporządzona na przełomie miesiąca stycznia i lutego 2011r.
Obecnie dzięki zawiązanej współpracy z wyżej wymienionymi organami lista sukcesywnie jest uzupełniana o przedsiębiorców, którzy obecnie otrzymują stosowne zezwolenie.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer: 55 261 41 65