OPIS TECHNICZNY

## DO  PROJEKTU  WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ    DZIAŁKI  NR  39/17

w budynku Urzędu Gminy Kwidzyn

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

-   zlecenie inwestora

-    wizji lokalnej w terenie

-    mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

Akty prawne:

-  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. ( Dz. U.03.207.2016 z poź. zm.)

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.05 w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75,

poz. 690 z 2002 z poź. zmianami)

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.07.04 zmieniające rozporządzenie

w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie. (Dz. U. Nr 109,  poz. 1156)

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U.  Nr.120, poz. 1126)

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów

budowlanych ( Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 839)

-  Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266)

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Zamierzeniem Inwestora jest wymiana stolarki okiennej.

Budynek użyteczności publicznej stanowi  jedną bryłę o  funkcji biurowej. Jest obiektem wolnostojącym, 4,5 kondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony.

3. OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO  I  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU:

W miejscowości Kwidzyn, na działce nr 39/17 planowana jest wymiana stolarki okiennej. Działka ta jest zabudowana. Od strony północno- zachodniej działka graniczy z terenem zabudowanym. Od strony północno-wschodniej graniczy z ul. Grudziądzką, od strony południowo-zachodniej graniczy z ul. 11 Listopada a od strony południowo-wschodniej z działką niezabudowaną (droga wewnętrzna i park miejski).

4. OPIS  PROJEKTOWANEGO   ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

(układ komunikacji, itp.)

- nie dotyczy planowanej inwestycji

- sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym  zaopatrzeniem wodnym :  nie dotyczy planowanej inwestycji.

- ukształtowanie terenu i zieleni :  nie dotyczy planowanej inwestycji.

Usytuowanie budynku zaprojektowano zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do decyzji o warunkach zabudowy.

▪ projektowana inwestycja nie ma wpływu na dostęp do drogi publicznej oraz urządzeń infrastruktury technicznej

W sąsiedztwie istnieje zabudowa budynkami mieszkalnymi, użyteczności publicznej oraz usługowymi.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej:

- nie dotyczy planowanej inwestycji

- w zakresie ochrony środowiska:

Nie dotyczy planowanej inwestycji

- w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków :

- Obiekt budowlany wpisany do rejestru zabytków wymagane uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

- dane określające wpływ eksploatacji górniczych na działkę lub terenu zamierzenia budowlanego (znajdującego się w granicach terenu górniczego) :

- Nie dotyczy inwestycji .

5. OPIS  PROJEKTOWANEJ  WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ:

Projektuje się wymianę stolarki okiennej nietypowej w budynku Urzędu Gminy Kwidzyn. Istniejące okna drewniane skrzynkowe wielodzielne, jednoramowe wielo i jednodzielne są w bardzo złym stanie technicznym. Wymiana okien jest niezbędna aby zapobiec zamakaniu wnętrz oraz stratom ciepła w okresie grzewczym. Projektuje się wymianę wszystkich okien w części budynku należącej do Urzędu Gminy Kwidzyn na drewnianą z szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m2K. Istniejące okna skrzynkowe wymieniamy na okna jednoramowe. Wymagane jest zachowanie identycznego koloru (TURKUS),  podział płaszczyzn słupkami, ślemionami oraz szprosami jak w zdemontowanych oknach. W części rysunkowej projektu zamieszczone są schematy oraz wymiary w świetle otworów wszystkich okien do wymiany, jednak wykonawca powinien powtórnie wymierzyć każde okno indywidualnie aby nie było rozbieżności i każde okno zostało idealnie odtworzone, dodatkowo należy odnowić kraty okienne zewnętrzne znajdujące się na ościeżach okien piwnicy, (oczyszczenie z pozostałości farby oraz zagruntowanie i malowanie emalią). Podczas wymiany okien nie można naruszyć elementów elewacji. W zakres prac wchodzi także odświeżenie glifów zewnętrznych pełniących rolę okapników. Przedmiotowe glify są w kolorze zielonym cegła pełna kształtowa pokryta od strony wierzchniej szkliwieniem w kolorze ciemnej zieleni. Odświeżenie polega na oczyszczeniu pozostałości farby oraz wymianę uszkodzonych cegieł (około 80%). Cegłę jednostronnie szkliwioną o charakterystycznym kształcie należy zamówić w specjalistycznym zakładzie wyrobów ceramicznych celem uzyskania identycznego efektu detalu architektonicznego, finalnie należy zabezpieczyć powierzchnie glifów olejkiem do klinkieru. W północnej  części budynku zajmowanej przez Powiatowy Urząd pracy okna zostały już wymienione co zobowiązuje do zachowania identycznej kolorystyki.

Dane Liczbowe:

- kraty okienne – 132 m²

- okna do wymiany – 115 sztuk

- łączna powierzchnia okien – 348,5 m²

- łączna powierzchnia glifów – 80 m²

- parapety wewnętrzne – 115 sztuk, łącznie 149 m/b

- kolorystyka – (TURKUS) hex - #30D5C8, RGB - 48 213 200, niebieskozielony

6.  INSTALACJE BUDOWLANE :

Nie dotyczy planowanej inwestycji

7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Planowana inwestycja nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej.

8. CHARAKTERYSTYK A  ENERGETYCZNA  BUDYNKU

- nie dotyczy planowanej inwestycji

9.  UWAGI KOŃCOWE

▪     prace wykonywać zgodnie z dokumentacją i pod nadzorem osoby uprawnionej

zgodnie ze sztuką budowlaną

▪    przy robotach budowlanych przestrzegać przepisów bhp i ppoż.

▪     należy stosować materiały dopuszczone do obrotu w budownictwie

Opracowano, dnia 23.02.15                                            mgr inż. arch.  Adriana Sadowska