| # BIURO TECHNICZNE „EKO-WOD” ## Michał Rajkiewicz 82-300 Elbląg ul. Legionów 27 tel. i fax. 0 /..../ 55 232-32-26 kom. 603-897-556 e-mail: MRajkiewicz@poczta.fm REGON 170081742 NIP 578-171-21-74 |  |  |  | Strona 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zleceniodawca : URZĄD GMINY KWIDZYN 82-500 Kwidzyn ul. Grudziądzka 30 |  |  |  | Znak rejestracyjny 03/12 |
| . Stadium opracowania : Projekt techniczny Temat : KANALIZACJA SANITARNA w GURCZU INFORMACJA BIOZ Egz. nr Elbląg styczeń 2013 r. |  |  |  |  |
|  | Imię i nazwisko , specjalność | Nr upraw. proj. | Data , podpis |  |
| Projektant | Mgr inż. Michał Rajkiewicz , sieć wod. - kan. i ochrona środowiska | 1530/EL/90 | Michał Rajkiewicz.......................................... |  |

1.   Zakres robót

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, budowa przepompowni  przydomowych.

W zakres tych robót wchodzi:

Budowa sieci grawitacyjnej            Dn    160     …….    59,00 m

Budowa sieci ciśnieniowej              Dn     40     …….   515,00 m

…………………………………………………………………….

Razem długość sieci                                                 574,00 m

budowa przepompowni przydomowych                             2 szt.

Ponadto występują następujące roboty towarzyszące:

- Wprowadzanie rur ochronnych  pod ropociągiem przewiertem sterowanym i pod drogą oraz wjazdami na posesję  przewiertem lub przebicie kretem.

- Przyłącza elektryczne do przepompowni  przydomowych

- Roboty geodezyjne – wytyczenie trasy przewodów i inwentaryzacja powykonawcza.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Przy trasie  projektowanych kanałów istniejące budynki nie powodują przeszkód w budowie  ani nie powodują zagrożenia pracownikom.

Natomiast  na trasie projektowanych przewodów kanalizacyjnych  istnieją kable elektryczne nn, sieć napowietrzna NN i WN , kable telefoniczne, światłowód ,  sieć wodociągowa i ropociąg dn 800 . Mogą również występować dreny melioracyjne .

3. Wykaz elementów terenu stwarzających zagrożenie .

Elementami stwarzającymi zagrożenie są :   sieć napowietrzna

niskiego i wysokiego napięcia , kable elektryczne i ropociąg w przypadku uszkodzenia .

4. Zagrożenia  podczas realizacji budowy.

W czasie realizacji budowy wystąpią zagrożenia przy następujących pracach:    a)  wykonywanie robót ziemnych szczególnie w pobliżu  kabli elektrycznych i sieci napowietrznej

Przy robotach ziemnych występuje zagrożenie w postaci :

-upadku pracownika lub osoby postronnej do wykopu ,

-zasypanie osoby w wykopie ,

- potrącenie  łyżką koparki

- porażenie prądem od kabli i linii napowietrznych

b)  rozładunek i przemieszczanie rur oraz przepompowni przydomowych .

Występuje tu zagrożenie:

-upadku rozładowywanych elementów na nogi ,

- potrącenie wysięgnikiem dźwigu

c) może wystąpić pożar w barakowozie

5.Instruktaż pracowników

Pracownicy wykonujący wykopy winni posiadać umiejętności szalowania wykopów     i wiedzę dotyczącą bezpiecznego nachylenia skarp wykopów nie szalowanych oraz pozostałe zasady wykonywania prac ziemnych ręcznie i mechanicznie , w szczególności w pobliżu sieci  kablowych i linii elektrycznych napowietrznych .

Pracownicy winni posiadać aktualne okresowe przeszkolenia w zakresie BHiP  i ppoż. oraz aktualne badania lekarskie .

Pracowników należy zapoznać z warunkami wykonywania robót w pobliżu sieci podanych w uzgodnieniach przez poszczególnych właścicieli.

Pracownicy wykonujący rozładunek i montaż przewodów  winni być  przeszkoleni  w zakresie prac rozładunkowych i montażowych.

Przed przystąpieniem do prac przeprowadzić należy instruktaż  ogólny           i stanowiskowy bhp  oraz wskazać miejsca kolizji z wszystkimi sieciami a w szczególności wymienionymi w p. 3.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych.

a/   Środki techniczne

- ustawić na budowie barakowóz socjalny

-  zaopatrzyć pracowników w dobrej jakości sprzęt ochrony indywidualnej,

-  zapewnić sprawny technicznie sprzęt budowlany i dobrej jakości narzędzia,

- zaopatrzyć brygady w tablice informacyjne , barierki i taśmy do oznakowania terenu budowy ,

- wyposażyć w środki łączności telefonicznej.

- samochód do dyspozycji brygady na budowie

- zaopatrzyć pracowników w odpowiednią odzież i buty

- ustawić na budowie przewoźne WC

b/ Środki organizacyjne

- oznakować miejsce wykopów i codziennie kontrolować stan zabezpieczenia,

-zapewnić nadzór i kontrolę  pracowników pod względem wykonywania pracy w zgodności z instruktażem bhp i stanowczo to egzekwować .

- nie dopuścić do pracy pracowników bez niezbędnych kwalifikacji ,         z przeciwwskazaniami lub bez aktualnych badań lekarskich i aktualnego przeszkolenia BHiP .

- zapewnić posiłki profilaktyczne i napoje jak osobom pracującym na wolnym powietrzu .

- wyłożyć lub powiesić instrukcję ppoż w barakowozie i zapoznać z nią pracowników .

7-8.  Przechowywanie materiałów budowlanych oraz narzędzi przeznaczonych

dla w/w inwestycji.

Po uzgodnieniach z właścicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiały budowlane oraz sprzęt budowlany winny być odpowiednio  zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed kradzieżą) i jednocześnie nie stwarzać utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie tarasować dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii oraz innych zagrożeń.

Składowanie materiałów 3,0m od linii elektrycznej do 1 KV

5,0 m     ,,           ,,            1 KV do 30 KV

10,0m     ,,           ,,            30 KV

15,0m     ,,          ,,            110 KV

9.Dokumentacja projektowa- oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego prowadzenia budowy (dot. eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych) winna być zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi  na terenie budowy.

10. Projektowany obiekt   spełnia warunki zawarte w art. 21a (ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane”) zatem kierownik budowy  musi sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Prace będą wykonywane w pobliżu linii wysokiego napięcia .

Informację opracował : Michał Rajkiewicz